ICS 97.040.20

P 45

中华人民共和国国家标准

GB ××××—××××

醚基民用燃料灶具

Domestic gas cooking appliances of aether

（征求意见稿2010-3-22）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

| - 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | - 发布 |
| --- | --- |
| - 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 |  |

目    次

前    言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类和型号	2

4.1 分类	2

4.2 型号	2

5 要求	2

5.1 基本设计参数	2

5.2性能	2

5.2.1 气密性	2

5.2.2 热负荷	2

5.2.3 燃烧工况	3

5.2.4 温升	3

5.2.5 耐热冲击	3

5.2.6 耐重力冲击	4

5.2.7 安全装置	4

5.2.8 电点火装置	4

5.2.9 热效率	4

5.2.10 电气性能	4

5.2.11 耐用性能	4

5.2.12 耐振动性能	5

5.2.13 耐跌落性能	5

5.2.14 包装承压性能	5

5.3 结构	5

5.3.1 结构的一般要求	5

5.3.2 零部件结构	6

5.3.3 电气结构	7

5.4 材料	7

5.4.1 材料的一般要求	7

5.4.2 密封材料	7

5.4.3 导电材料	7

5.4.4 燃气导管	7

5.4.5 旋塞阀	7

5.4.6 喷嘴	7

5.4.7 喷嘴座	7

5.4.8 空气调节器（风门）	8

5.4.9 燃烧器	8

5.4.10 锅支架	8

5.4.11 盛液盘	8

5.4.12 灶脚	8

5.4.13 包装材料与包装废弃物	8

5.4.14 熄火保护装置火焰检测器	8

5.5 外观	8

6 试验方法	8

6.1 试验室条件	8

6.2 试验系统	8

6.3 试验用燃气	8

6.4 试验用主要仪器仪表	9

6.5 试验设备	9

6.6 燃气灶试验状态	10

6.7 气密性试验	10

6.8 热负荷试验	10

6.9 燃烧工况试验	10

6.10 温升试验	11

6.11 耐热冲击试验	11

6.12 耐重力冲击试验	11

6.13 安全装置试验	11

6.14 电点火装置试验	11

6.15 热效率试验	11

6.16 电气性能试验	12

6.16.1 电气强度试验	12

6.16.2 接地电阻试验	12

6.16.3 直流电源异常试验	12

6.17  耐用性能试验	13

6.17.1 燃气旋塞阀	13

6.17.2 电点火装置	13

6.17.3 熄火保护装置	13

6.17.4 电磁阀	13

6.18  振动试验	13

6.19  结构试验	13

6.19.1 一般试验	13

6.19.2 倾斜翻倒试验	13

6.19.3 灶面和锅支架荷载试验	13

6.20 零部件耐热性能试验	13

6.20.1 旋塞阀及其他阀门耐热性能试验	13

6.20.2 燃烧器耐过热性能试验	13

6.20.3 电点火装置耐热性能试验	13

6.21  材料试验	13

6.21.1 一般试验	13

6.21.2 耐热性能试验	13

6.21.3 耐腐蚀性能试验	13

6.21.4 搪瓷耐钢球冲击性能试验	13

6.21.5 耐油性能试验	13

6.21.6 耐燃气性能试验	14

6.21.7 燃烧器火盖使用耐温大于700℃的材料试验方法及判定原则	14

7 检验规则	14

7.1 出厂检验	14

7.2 型式检验	14

7.3 单台检验判定原则	14

8 标志、包装、运输、贮存	14

8.1 标志	14

8.2 包装	15

8.3 运输	15

8.4 贮存	15

附录A（规范性附录）本标准支持GB 16914-2003基本要求的条款对应表	16

- 前    言

本标准中5.2.1，5.2.7.1b，5.2.7.2，5.2.9，5.3.1.4，5.3.1.5，5.3.1.12，5.3.1.14，5.3.2.6，5.3.3.5a、8.1.3、表1中2、3、5、8、11条款及表2中的黑体字部分为强制性的，其余为推荐性的。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准起草单位：中国市政工程华北设计研究总院

本标准主要起草人：

醚基民用燃料灶具

  - 范围

本标准规定了醚基民用燃料灶具（以下简称燃气灶）的分类和型号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以CJ/T 259规定的二甲醚为气源、单个燃烧器额定热负荷不大于5.23kW的家用二甲醚燃气灶。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1019-2008  家用和类似用途电器包装通则

GB/T 1690-2006  硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法

GB/T 1740-2007  漆膜耐湿热测定法

- GB/T 1765-1979  测定耐湿热、耐盐雾、耐候性（人工加速）的漆膜制备法

- GB/T 1771-2007  色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

- GB 5013.4  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第4部分：软线和软电缆

- GB 5023.3  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 7306.1  55o密封管螺纹  第1部分：圆柱內螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2  55o密封管螺纹  第2部分：圆锥內螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7307  55o非密封管螺纹

GB 16410-2007  家用燃气灶具

GB/T 16411-2008  家用燃气用具通用试验方法

GB 16914-2003  燃气燃烧器具安全技术条件

CJ 30  热电式燃具熄火保护装置

CJ/T 157  燃气灶具用涂层钢化玻璃面板

CJ/T 259  城镇燃气用二甲醚

CJ/T 305  家用燃气灶具陶瓷面板

CJ/T 3072  燃气器具旋塞阀总成

CJ/T 3074  家用燃气燃烧器具电子控制器

CJ/T 3085-1999  城镇燃气术语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

- 基准状态 reference conditions

- 温度为15 ℃，绝对压力为101.3 kPa条件下的干燥燃气状态。

- [GB/T 16411-2008，定义3.1]

- 3.2

- 标准状态 standard conditions

- 温度为0 ℃，绝对压力为101.3 kPa条件下的干燥燃气状态。

- [GB/T 16411-2008，定义3.2]

- 3.3

- 额定热负荷 rated heat input

- 额定热流量 nominal heat flow rate

- 在额定燃气压力下，燃具使用基准气在单位时间内放出的热量。

- [CJ/T 3085-1999，定义7.2.15]

- 3.4

- 实测折算热负荷 converted actual heat input

试验条件下，使用试验气时的燃具热负荷折算到基准状态条件下的数值。

  - 分类和型号

- 4.1 分类

- 4.1.1 按灶眼数可分为：单眼灶、双眼灶、多眼灶。

- 4.1.2 按结构形式可分为：台式、嵌入式。

- 4.2 型号

家用二甲醚燃气灶用汉语拼音JZM表示。其含义为：

- JZ    M —— A

- 自定义号

- 二甲醚燃气

- 家用灶

  - 要求

- 5.1 基本设计参数

燃气灶前的额定燃气供气压力规定为2.0kPa。

- 5.2性能

- 5.2.1 气密性

燃气灶的气密性应满足：

a） 从燃气入口到燃气阀门在4.2 kPa压力下，漏气量不大于0.07 L/h。

b） 自动控制阀门在4.2 kPa压力下，漏气量不大于0.55 L/h。

c） 在1.5倍额定压力下点燃燃烧器，从燃气入口到燃烧器火孔无燃气泄漏现象。

试验方法见6.7。

- 5.2.2 热负荷

燃气灶的热负荷应满足：

a） 每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的偏差应在±10%以内。

b） 总实测折算热负荷与单个燃烧器实测折算热负荷总和之比不小于85%。

c)  两眼和两眼以上的燃气灶应有一个主火，其实测折算热负荷不小于3.0 kW。

试验方法见6.8。

- 5.2.3 燃烧工况

燃气灶燃烧工况应满足表1要求。

表1 燃烧工况要求

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火焰传递 | 4s着火，无爆燃 |
| 2 | 离焰 | 无离焰 |
| 3 | 熄火 | 无熄火 |
| 4 | 火焰均匀性 | 火焰均匀 |
| 5 | 回火 | 无回火 |
| 6 | 燃烧噪声 | ≤65dB（A） |
| 7 | 熄火噪声 | ≤85dB（A） |
| 8 | 干烟气中一氧化碳浓度（理论空气系数α=1，体积百分数） | ≤0.05% |
| 9 | 黑烟 | 无黑烟 |
| 10 | 接触黄焰 | 电极不应经常接触黄焰 |
| 11 | 使用超大型锅时，燃烧稳定性 | 无熄火、无回火 |

试验方法见6.9。

- 5.2.4 温升

温升不应超过表2所示的值。

表2  最大正常温升                          单位为开尔文

| 部 位 | 温 升 |
| --- | --- |
| 操作时手必须接触的部位： ——金属材料和带涂覆层的金属材料 ——非金属材料 | 35 45 |
| 干电池外壳 | 20 |
| 阀门外壳 | 50 |
| 电点火装置外壳 | 50 |
| 燃气灶侧面、后面的木壁、燃气灶下面的木台表面： ——使用下限锅时 ——使用超大型锅时 | 100 100 |
| 内部布线和外部布线，包括电源软线的橡胶或聚氯乙烯绝缘表面： ——带T-标志 ——不带T-标志 | T-25 50 |

试验方法见6.10。

- 5.2.5 耐热冲击

燃气灶非金属面板耐热冲击后应无破裂。

试验方法见6.11。

注：符合CJ/T 157和CJ/T 305要求的面板可以认为符合本标准相应要求。

- 5.2.6 耐重力冲击

燃气灶非金属面板耐重力冲击后应无破裂。

试验方法见6.12。

- 5.2.7 安全装置

- 5.2.7.1熄火保护装置

热电式熄火保护装置应满足：

a) 开阀时间≤15 s。

b) 闭阀时间≤60 s。

试验方法见6.13.1。

注：符合CJ 30要求的熄火保护装置可以认为符合本标准相应要求。

- 5.2.7.2油温过热控制装置

油的最高温度≤300℃。

试验方法见6.13.2。

- 5.2.8 电点火装置

进行点火操作10次应有8次以上点燃，不能连续2次失效，无爆燃。

试验方法见6.14。

注：符合CJ/T 3074要求的电点火控制装置可以认为符合本标准相应要求。

- 5.2.9 热效率

燃气灶热效率应满足以下要求：

——台式灶不小于55%；

——嵌入式灶不小于50%。

试验方法见6.15。

- 5.2.10 电气性能

- 5.2.10.1 使用交流电源的燃气灶，电气性能应符合表3要求。

表3 电气性能要求

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 电气强度 | 试验电压下，不击穿、不闪络，试验方法见6.16.1。 |
| 接地措施 | 接地端子和接地触点与接地金属部件之间的连接，应具有低电阻，接地电阻不应超过0.1Ω。试验方法见6.16.2。 |

- 5.2.10.2 使用直流电源的燃气灶，当直流电源电压异常时，应满足：

——电压低落到额定电压的70%，安全保护功能正常，不妨碍使用；

——电压低落到零伏，燃气灶处于安全保护状态或正常使用状态。

试验方法见6.16.3。

- 5.2.11 耐用性能

燃气灶的耐用性能应满足表4要求。

表4  耐用性能要求

| 装 置 名 称 | 耐 用 性 能 要 求 |
| --- | --- |
| - 旋塞阀 | 动作15000次后，气密性合格，不妨碍使用。 |
| - 熄火保护装置 | 动作6000次后，气密性及开、闭阀时间合格，不妨碍使用。 |
| - 电磁阀 | 动作30000次后，气密性合格，不妨碍使用。 |
| - 电点火装置 | 动作15000次后，点火性能合格，不妨碍使用。 |

试验方法见6.17。

- 5.2.12 耐振动性能

燃气灶包装件经10Hz频率、5mm振幅的水平方向和垂直方向各30min振动后，气密性应符合5.2.1的规定。

试验方法见6.18。

- 5.2.13 耐跌落性能

燃气灶包装件按GB/T 1019-2008中5.9给出的方法进行跌落试验后，气密性应符合5.2.1的规定。

- 5.2.14 包装承压性能

燃气灶包装件按GB/T 1019-2008中5.7给出的方法进行压力堆码试验后，包装件高度与试验前高度之差小于1cm/m。

- 5.3 结构

- 5.3.1结构的一般要求

- 5.3.1.1 燃气灶的零部件应安全耐用，在正常操作中不发生破坏和影响使用的变形。

- 5.3.1.2 燃气灶在正常使用过程中应有足够的稳定性，不产生滑动和倾倒现象。

- 5.3.1.3 燃气灶整体结构向任何方向倾斜15°时不翻倒，零部件不脱落。试验方法见6.19.2。

- 5.3.1.4 燃气灶的燃烧器应设置不少于二道独立的燃气阀门。见图1

- 5.3.1.5 电点火装置出现故障时，应不影响安全；熄火保护装置动作后，需经手动复位，方可使用。

- 5.3.1.6 燃烧器的燃烧状态应便于观察。

- 5.3.1.7 在使用和清扫时,手有可能触及的零部件端部应光滑。

- 5.3.1.8 燃气灶零部件的连接应使用标准紧固件，连接应牢固可靠，便于检修。

- 5.3.1.9 零部件清扫、检修时，使用常用工具应能方便地拆装。

- 5.3.1.10 燃气灶的结构及包装应能承受储存运输中的堆码、振动和跌落。

- 5.3.1.11 燃气灶每一个燃烧器均应设有熄火保护装置。

5.3.1.12 防过热装置动作时，通往燃烧器的燃气通路应关闭。当温度恢复到常温时，通往燃烧器的燃气通路不应自动开启。

- 5.3.1.13 旋钮的结构在正常使用中被抓握时，应使操作者的手不可能触及到那些温升过高的零件。

- 5.3.1.14 石棉不应用于燃气灶的结构之中。

- 5.3.1.15 双眼灶和多眼灶灶眼中心距按锅形尺寸确定。

- 5.3.1.16 双眼灶和多眼灶应至少有一个灶眼及其支架适用于尖底锅，在正常操作中应坐锅平稳，不妨碍使用。

- 5.3.1.17 嵌入式灶还应满足：

a） 灶底板应使用易清洁的结构（使用常用工具）；

b） 灶底板应使用防腐材料或采取防腐措施；

c） 灶嵌入部位与台面的结合处宜使用封闭式结构；

d） 火盖、盛液盘等部件宜使用防溢液结构，溢液不易流入底板；

e） 应有助燃用空气的供给口，空气供给口的设置及结构形式不得影响燃烧性能；

f） 灶面应使用耐高温和抗挠度材料，任何部位的热变形挠度应≤5mm。

- 5.3.2 零部件结构

- 5.3.2.1 阀门应符合：

a） 燃气灶的阀门及旋钮在室温或最高温度下开、关时，应灵活自如；

b） 旋钮开、关位置应有明显的标志和方向，并应有限位和自锁装置（开关主体外露者可不加自锁装置）；

c） 经耐热性能试验后，气密性应符合5.2.1的规定并不妨碍使用。试验方法见6.20.1。

- 5.3.2.2 喷嘴应符合：

a） 使用一般工具能方便地拆卸、安装；

b） 设在不易被外界尘土异物堵塞的位置，或使用不易被堵塞、易清扫的喷嘴。

- 5.3.2.3 燃烧器应符合：

a） 铆焊接部位及其他连接部位应无影响使用的缺陷；

b） 火孔加工精确，不应出现影响燃烧的缺陷或变形；

c） 铸造件应无影响外观和使用的缺陷；

d） 由两个以上头部组成的燃烧器，相互间位置要准确；

e） 与喷嘴、电点火装置、安全装置等其它有关部件的相互位置要准确，在使用过程中不得移动或脱落；

f） 火焰不应使无关部分过热或损坏；

g） 燃烧器应易于清扫和装拆。

h） 燃烧器从喷嘴燃气出口处到燃烧器火孔，所有零部件使用的材料，按燃烧器耐过热试验方法进行回火试验15min，燃烧器应无影响性能的变形。试验方法见6.20.2。

- 5.3.2.4 调风装置应符合：

a） 空气量应易于调节，调节后位置不得自行滑动。

b） 设有调节旋钮或手柄的应设置在便于操作的位置。

- 5.3.2.5  熄火保护装置应符合：

a） 燃烧器未点燃、意外熄火或火焰检测器失效时，应能关闭燃烧器的燃气通路；

b） 火焰检测器与燃烧器的相对位置，在正常使用状态下应保持不变。

- 5.3.2.6 电点火装置应符合：

a） 电极与点火火孔之间的位置及电极的间隙必须适当，并加以固定；

b） 高压配线的带电部分应采取有效的绝缘措施；

c） 对于其他手可触及的高压配线，应进行有效的绝缘；

d） 使用干电池作为电源时，干电池应易于更换；

e） 经耐热性能试验后，点火性能应符合5.2.8规定。试验方法见6.20.3。

- 5.3.2.7 燃气导管应符合：

a） 燃气导管应设在不过热和不受腐蚀的位置；

c） 燃气导管用焊接、法兰、螺纹等方式连接时，其结构应保证其密封性能；

d） 燃气灶的进气接头应使用管螺纹，管螺纹应符合GB/T 7306.1、GB/T 7306.2、GB/T 7307的规定。

- 5.3.2.8 锅支架应符合：

a） 使用不同类型的锅时，锅支架应稳固牢靠，其中应有一个灶眼能够适应直径100mm的平底锅。当使用活动锅支架时，应方便调节和更换。使用尖底锅时，应不影响正常燃烧。

b） 锅支架应具有不影响正常使用的强度，锅支架上放置净重为10公斤的重物，不得产生变形或损坏。试验方法见6.19.3。

- 5.3.2.9 使用非金属材料作面板，当面板破碎时应满足:

a) 碎片不得飞溅。

b) 烹调器皿不倾倒。

- 5.3.2.10 灶面荷载试验时，灶面任何部位的挠度应≤5mm。试验方法见6.19.3。

- 5.3.2.11 盛液盘应有适当的容积承接煮溢液。

- 5.3.3 电气结构

- 5.3.3.1 电源引线符合GB 5023.3或GB 5013.4的要求，其截面积应大于1mm2，且电线不能用于温度大于70℃的部位。

- 5.3.3.2 电源软线应通过Y型连接到燃气灶上。

- 5.3.3.3 燃气灶内部的接地线端子和电源软线插头的接地端应有永久性标志。

- 5.3.3.4 直接使用交流电源的点火装置应有明显的永久性标志。

- 5.3.3.5 在接地电阻测量后，松开电源进线固定夹，拉动电源线，目测载流导线是否在接地之前被拉紧。

- 5.4 材料

- 5.4.1 材料的一般要求

- 5.4.1.1 应能承受正常使用下的温度。

- 5.4.1.2 金属部件（耐腐蚀的材料除外）应电镀、喷漆、搪瓷或其他合适的防腐表面处理。

- 5.4.1.3 材料应符合有关标准，经材料试验后应符合：

a） 耐热性能：应无影响使用的变形，试验方法见6.21.2；

b） 耐腐蚀性能：表面应无腐蚀，镀层和漆膜应无气泡、脱落和生锈现象，试验方法见6.21.3；

c） 搪瓷耐钢球冲击性能：搪瓷无脱落现象，试验方法见6.21.4。

d） 耐油性能：不变形、不影响使用，试验方法见6.21.5。

- 5.4.2 密封材料

- 5.4.2.1 接触二甲醚的密封材料和旋塞阀用润滑脂应与二甲醚的特性相适应。

- 5.4.2.2 作密封填料用的垫圈、垫片等，经耐二甲醚性能试验后的质量变化率应在-15%～5%之间，而且不应有影响使用的软化及脆化现象。试验方法见6.21.6.1。

- 5.4.2.3 旋塞用润滑脂经耐二甲醚性能试验后的质量变化率，在20℃时应小于10﹪，在4℃时应小于25﹪。试验后的密封性能合格。试验方法见6.21.6.2。

- 5.4.3 导电材料

导电材料应使用铜、铜合金或具有同等以上电气性能、热稳定性能、机械稳定性能的材料，其中用于需要弹性的部位及其它部件上必须的材料，在不发生危险时可不受此限制。

- 5.4.4 燃气导管

燃气导管应使用耐温大于350℃的材料。

- 5.4.5 旋塞阀

应使用耐温大于350℃的材料。

注：符合CJ/T 3072要求的旋塞阀可以认为符合本标准相应要求。

- 5.4.6 喷嘴

应使用耐温大于500℃的材料。

- 5.4.7 喷嘴座

应使用耐温大于350℃的材料。

- 5.4.8 空气调节器（风门）

应使用耐温大于500℃的材料。

- 5.4.9 燃烧器

- 5.4.9.1 燃烧器火孔部位应使用耐温大于700℃的材料。试验方法及判定原则见6.21.7。

- 5.4.9.2 壁厚及表面处理应符合：

a）铸造制品的壁厚不得小于3mm，不得有明显的铸造气孔等缺陷；

b）压铸制品的壁厚不得小于1.5mm，不得有影响使用的缺陷；

c）不锈钢制品的壁厚不得小于0.3mm；

d）热浸镀铝钢材制品的壁厚不得小于0.3mm；

e）普通钢材制品，其钢材的壁厚不得小于0.5mm，并对表面作防腐蚀处理。用搪瓷进行表面处理时，应做钢球冲击试验，搪瓷不得有脱落；

f）铜及铜合金材料制品的壁厚不得小于1mm。

- 5.4.10 锅支架

使用耐温大于700℃的材料。

- 5.4.11 盛液盘

使用耐温大于500℃的材料。

- 5.4.12 灶脚

- 5.4.12.1 与台面接触部位，宜使用橡胶等不易滑动的材料。

- 5.4.12.2 与台面接触的橡胶制品或其他非金属制品，经耐油试验后不应影响使用。

- 5.4.12.3 与台面接触的橡胶制品，其硬度HS（邵尔A）应达到50～90。

- 5.4.13 包装材料与包装废弃物

包装材料和包装废弃物应符合：

a）包装材料中应限制有毒金属和其它有害物质的含量，特别应注意这些材料被焚烧时是否产生辐射和有害成分，或当这些材料被填埋后是否会产生有害的渗出物；

b）所用的材料要获得较高水平的循环再生利用；

c) 尽可能降低不可降解材料在整个包装材料中所占的比例；

d) 所用的材料要易于回收和处理。

- 5.4.14 熄火保护装置火焰检测器

使用耐温大于700℃的材料。并且在高温环境下不应产生氧化层。

- 5.5 外观

- 5.5.1  外形应美观大方，色调匀称，不应有损害外观的缺陷。

- 5.5.2  燃气灶面板的翘曲度应在5 mm以下。

  - 试验方法

- 6.1 试验室条件

按GB 16410-2007中6.1执行。

- 6.2 试验系统

试验系统中应具备有容积不小于2m3的二甲醚容器，应备有调压设备。保证试验过程中，压力波动小于10Pa。

- 6.3 试验用燃气

- 6.3.1 试验应使用符合CJ/T 259要求的二甲醚燃气。

- 6.3.2 试验的供气压力：

a）最高试验压力为1.5倍额定试验压力；

b）额定试验压力为2.0kPa；

c）最低试验压力为0.5倍额定试验压力。

- 6.3.3二甲醚基准状态下的特性参数见表5：

- 表5 二甲醚基准状态下的特性参数表

| 低热值（MJ/m3） | 相对密度 |
| --- | --- |
| 55.46 | 1.592 |

- 6.4 试验用主要仪器仪表

试验用仪器按表6规定，试验前应对所用仪器进行校正。

- 表6 试验用主要仪器仪表

| 用 途 (试验项目) | 仪器仪表名称 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 精度或最小刻度 |
| 室温及燃气温度测定 | 温度计 | 0 ℃～50 ℃ | 燃气温度0.5 ℃；室温1 ℃ |
| 大气压力测定 | 气压计 | 81 kPa～107 kPa | 0.1 kPa |
| 燃气压力测定 | U型压力计或压力表 | 0 Pa～5000 Pa | 10 Pa |
| 时间测定 | 秒表 | ----- | 0.1s |
| 燃气流量测定 | 干式气体流量计 | ----- | 0.1L |
| 气密性试验测定 | 气体检漏仪 | ----- | ----- |
| 噪声测定 | 声级计 | 40 dB～120 dB | 1 dB |
| 燃气成份测定 | 色谱仪 | ----- | ----- |
| 一氧化碳含量测定 | 一氧化碳测试仪 | 0～0.2% | 0.001% |
| 氧气含量测定 | 氧气测试仪 | 0～21% | 0.01% |
| 水温 | 温度计 | 0 ℃～100 ℃ | 0.2 ℃ |
| 表面温度测定 | 热电温度计、热电偶 | 0 ℃～300 ℃ | 2 ℃ |
| 质量测定 | 衡器 | 0 kg～15 kg | 5g |
| 电气强度测定 | 电气强度试验仪 | ----- | ----- |
| 接地电阻测定 | 接地电阻测量仪 | ----- | ----- |

- 6.5 试验设备

试验设备见表7。

- 表7  试验设备

| - 用 途 - 试验项目 | - 试验仪器仪表名称 | - 种类及规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 种类 | - 备注 |
| - 热负荷测定 | - 燃气耗量测定装置 | - 燃气调压器，干式气体流量计、湿度计、温度计、压力计、测定压力用的三通 | - ----- |
| - 燃气通路气密性试验 | - 气密性试验装置 | - 气体检漏仪，试验火的燃烧器 | - ----- |
| - 耐久性试验 | - 燃气阀门的耐久性试验装置 | - ----- | - ----- |
|  | - 点火控制装置耐久性试验装置 | - ----- | - ----- |
|  | - 熄火保护装置耐久性试验装置 | - ----- | - ----- |
|  | - 电磁阀耐久性试验装置 | - ----- | - ----- |
| - 结构部件耐热试验 | - 恒温装置 | - 恒温装置 | - 室温～750℃ |
| - 振动试验 | - 振动试验装置 | - 振动试验台 | - 振动频率10Hz，全掁幅5mm上下，左右 |
| - 电气强度试验 | - 电气强度试验仪 | - ----- | - ----- |
| - 接地电阻试验 | - 接地电阻测量仪 | - ----- | - ----- |

- 6.6燃气灶试验状态

燃气灶应按规定的安装和使用状态试验，除各个单项性能试验中的具体规定外，还应符合以下基本要求：

a） 燃烧器燃烧所需的空气量，应在额定压力下调节到燃烧火焰最佳状态，然后将风门固定，各项性能试验时不得再调风门。

b） 燃气灶应按表8选定的铝锅（下限锅）和加热水量。

- 表8  灶试验用锅和加热水量

| - 实测热负荷 - (kW) | - 锅的尺寸(mm) |  |  |  | - 加热水量 - (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 锅直径 | - 锅壁厚度 | - 圆角半径 | - 高度 |  |
| - 1.40 | - 180 | - 0.6±0.1 | - 16 | - 110 | - 1.0 |
| - 1.72 | - 200 | - 0.65±0.1 |  | - 125 | - 1.5 |
| - 2.08 | - 220 | - 0.65±0.1 |  | - 140 | - 2 |
| - 2.48 | - 240 | - 0.7±0.1 |  | - 150 | - 2.5 |
| - 2.91 | - 260 | - 0.7±0.1 |  | - 160 | - 3 |
| - 3.36 | - 280 | - 0.8±0.1 |  | - 175 | - 4 |
| - 3.86 | - 300 | - 0.8±0.1 |  | - 190 | - 5 |
| - 4.40 | - 320 | - 0.9±0.1 |  | - 200 | - 6 |
| - 4.95 | - 340 | - 0.9±0.1 |  | - 210 | - 7 |
| - 5.56 | - 360 | - 1.0±0.1 |  | - 225 | - 8 |

- 6.7 气密性试验

GB 16410-2007中6.6执行，其中从燃气入口到燃烧器火孔的气密性试验压力为最高试验压力。

- 6.8 热负荷试验

按GB/T 16411-2008中第6章执行。

- 6.9 燃烧工况试验

- 6.9.1 燃烧工况试验条件

- 表9  燃烧工况试验条件

| - 试验项目 | - 燃气调节方式 |  | - 试验气压力 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 燃气量调节方式 | - 燃气量切换方式 |  |
| - 火焰传递 | - 大 | - 全 | - 额定试验压力 |
| - 离焰 | - 大 | - 大 | - 最高试验压力 |
| - 熄火 | - 大、小 | - 全 | - 最高试验压力、 - 最低试验压力 |
| - 火焰均匀性 | - 大、小 | - 全 | - 额定试验压力 |
| - 回火 | - 大、小 | - 全 | - 最低试验压力 |
| - 燃烧噪声 | - 大 | - 大 | - 最高试验压力 |
| - 熄火噪声 | - 大 | - 大 | - 额定试验压力 |
| - 一氧化碳 | - 大 | - 大 | - 额定试验压力 |
| - 接触黄焰 | - 大 | - 大 | - 最高试验压力 |
| - 黑烟 | - 大 | - 大 | - 最高试验压力 |
| - 使用超大型锅时燃烧稳定性 | - 大 | - 全 | - 最高试验压力 |

- 6.9.2燃烧工况试验方法

按GB 16410-2007中6.8.2燃气灶相关内容执行，其中干烟气中一氧化碳含量通过测定烟气中的一氧化碳和氧含量，具体方法按GB/T 16411-2008中8.2.8执行。

- 6.10温升试验

按GB 16410-2007中6.9燃气灶相关内容执行，其中试验压力为最高试验压力。

- 6.11耐热冲击试验

- 6.11.1 钢化玻璃面板耐热冲击试验

按CJ/T 157中6.7执行。

- 6.11.2陶瓷面板耐热冲击试验

按CJ/T 305中6.5执行。

- 6.12 耐重力冲击试验

- 6.12.1 钢化玻璃面板耐重力冲击试验

按CJ/T 157中6.8执行。

- 6.12.2 陶瓷面板耐重力冲击试验

按CJ/T 305中6.6执行。

- 6.13 安全装置试验

- 6.13.1熄火保护装置试验

按GB 16410-2007中6.12执行，其中开阀时间试验压力为最低试验压力，闭阀时间试验压力为最高试验压力。

- 6.13.2油温过热控制装置试验

按GB 16410-2007中6.12执行，其中试验压力为额定试验压力。

- 6.14  电点火装置试验

按GB 16410-2007中6.13执行，其中试验压力为最高试验压力。

- 6.15 热效率试验

- 6.15.1 试验压力

1.5倍额定试验压力。

- 6.15.2 试验状态

——试验用锅采用日用铝锅中的高锅；

——通过试验6.8得出的实测热负荷，在表8中选择试验用下限锅及加水量。

——试验系统如图3所示。

注1：精密温度计应放置在水深二分之一处的中心位置。

注2：搅拌器应防止在不接触温度计水银球的位置。

图3 热效率试验系统图

- 6.15.3 试验方法

——点燃燃烧器，将燃气供气压力调整到额定值；

——燃烧稳定后坐上锅，水初温应取室温加5℃，水终温应取水初温加50℃。水初温和水终温前5℃均应开始搅拌，水初温时开始计量燃气耗量，水终温时关掉燃气。热效率应按式（1）计算。

η=m⋅c(t2−t1)Qis⋅ΔV×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)

式中：η——燃烧器的热效率，%；

m——加热水量，kg；

c——水的比热，取0.0042(1)MJ/kg·(kcal/kg·℃)；

t1——水的初温，℃

t2——水的终温，℃

Qis——燃气低热值，MJ/m3(kcal/m3)；

ΔV——燃气耗量，m3（干0℃、101.3kPa）。

同样条件的热效率试验应进行两次，取其平均值。当大值与小值的差与平均值之比大于0.05时，应再重复试验，直到合格为止。

- 6.16 电气性能试验

- 6.16.1电气强度试验

试验电压为1250V，电源输入相线插头和燃气灶外壳之间承受1min频率为50Hz基本为正弦波的试验电压，检查是否产生破坏性闪络或击穿。

- 6.16.2接地电阻试验

从空载电压不超过12V（交流或直流）的电源取得电流，并且该电流等于燃气灶额定电流1.5倍或25A（两者中取较大者），让该电流轮流在接地端子或接地触点与每个易触及金属部件之间通过。在燃气灶的接地触点与易触及金属部件之间测量电压降。由电流和电压降计算出电阻值。

或使用接地电阻测量仪进行测试。

- 6.16.3 直流电源异常试验

按GB 16410-2007中6.15.2执行，其中试验压力为额定试验压力。

- 6.17  耐用性能试验

- 6.17.1  燃气旋塞阀

按GB 16410-2007中6.16.1执行，其中使用与额定试验压力相同压力的空气。

- 6.17.2  电点火装置

按GB 16410-2007中6.16.2执行，其中使用额定试验压力下的二甲醚或与其相同压力的空气。

- 6.17.3  熄火保护装置

按GB 16410-2007中6.16.3执行，其中试验压力为额定试验压力。

- 6.17.4  电磁阀

按GB 16410-2007中6.16.4执行，其中使用与额定试验压力相同压力的空气。

- 6.18  振动试验

按GB 16410-2007中6.17执行。

- 6.19  结构试验

- 6.19.1  一般试验

按5.3的要求目测进行试验。

- 6.19.2  倾斜翻倒试验

按GB 16410-2007中6.19.2执行。

- 6.19.3  灶面和锅支架荷载试验

将燃气灶水平放置在坚固的平面上，并在其锅支架中心部位放置净重为10公斤的重物，持续5min，检查灶面和锅支架有无影响使用的变形和损坏。

- 6.20  零部件耐热性能试验

- 6.20.1 旋塞阀及其他阀门耐热性能试验

- 把器件放入恒温箱中，将温度调节至90℃，24h后取出，自然冷却至室温，按6.7进行气密性试验。

- 6.20.2 燃烧器耐过热性能试验

- 根据实测热负荷按表8选用上限锅，在锅内加入适当的水，在额定试验压力下点燃燃烧器，并人为使其回火，若不能回火，则可在喷嘴处点燃燃气，使其在喷嘴口或燃烧器内部燃烧。如果不能维持这种燃烧可以通过降低压力或适当减少流量的方法来实现，但燃气供气压力不能低于最低试验压力。维持回火燃烧15min。检查燃烧器有否影响性能的变形。

- 6.20.3电点火装置耐热性能试验

- 把电点火装置放入恒温箱中，将温度调节器置于90℃，24h后取出自然冷却至室温，然后按6.14进行试验。

- 6.21  材料试验

- 6.21.1 一般试验

按5.4的规定目测进行试验。

- 6.21.2 耐热性能试验

按GB 16410-2007中6.21.2执行。

- 6.21.3耐腐蚀性能试验

- 6.21.3.1 电镀件盐雾试验

按GB 16410-2007中6.21.3.1执行。

- 6.21.3.2 涂漆试样耐盐雾试验

按GB/T 1765-1979的规定制备试样，然后进行盐水喷雾试验，试验方法按GB/T 1771-2007的有关规定执行，腐蚀程度按GB/T 1740-2007的规定评定。

- 6.21.4搪瓷耐钢球冲击性能试验

按GB 16410-2007中6.21.5执行。

- 6.21.5 耐油性能试验

按GB 16410-2007中6.21.7执行。

- 6.21.6 耐燃气性能试验

- 6.21.6.1 燃气密封垫片和垫圈试验方法

把预先测量出质量的三个试样，放在温度为（5～25）C的二甲醚液体中浸泡72h，取出放在空气中24h，按GB/T 1690-2006中7.2测试其质量变化。

- 6.21.6.2 油脂密封材料试验方法

称取1g密封材料涂于铝片上，在温室下放置24h后，放入图4所示试验设备中。打开旋塞A和B，用二甲醚把内部空气排出，并闭B旋塞，保持U管内燃气压力为5.0kPa，并在20C1C和4C1C条件下，分别放置1h，然后计算密封材料变化率。

图4 油脂耐二甲醚试验装置

- 6.21.7 燃烧器火盖使用耐温大于700℃的材料试验方法及判定原则

将燃烧器火盖置入调定温度700℃的恒温箱，2h后取出，在空气中自然冷却至室温，目测有无影响使用的变形。

  - 检验规则

燃气灶应进行出厂检验和型式检验。

- 7.1  出厂检验

按GB 16410-2007中7.1执行。

- 7.2  型式检验

按GB 16410-2007中7.2执行。

- 7.3  单台检验判定原则

按GB 16410-2007中7.3执行。

  - 标志、包装、运输、贮存

- 8.1  标志

- 8.1.1  燃气灶均应在适当位置安装铭牌，其标志内容应包括：

a） 名称和型号；

b） 使用燃气，为城镇燃气用二甲醚；

c） 额定燃气供气压力；

d） 额定热流量；

e） 制造厂名称；

f） 制造年、月或代号；

- 8.1.2  除铭牌标志以外，还应包含以下标志。

a） 除非明显地不需要，否则工作时可能会引起危险的开关，其标志或放置的位置应清楚地表明它所控制的是燃气灶的哪个部分。

注：为此而用的标示方式，无论在哪里，不需要语言或国家标准的知识都应该能理解。

b） 燃气灶上开关的不同档位，以及燃气灶上所有控制器的不同档位，都应该用数字、字母或其它视觉方式标明。

c） 在安装或正常使用期间，带有调节功能的控制器应有调节方向的标示。

8.1.3 警示标志

不得使用城镇燃气用二甲醚之外的燃气。

- 8.2 包装

- 8.2.1  包装箱外应标明产品名称、型号、使用燃气类别或适用地区。

- 8.2.2  包装应安全、牢固、美观，包装箱应有出厂日期和厂名，“易碎物品、向上、怕雨、禁止翻滚、禁止叉车、堆码重量极限”等字样或图示，字样或图示应符合GB/T 191的规定。

- 8.2.3  包装箱内应有产品附件清单、合格证、保修单和安装使用说明书。

- 8.2.4  每台燃气灶出厂时应有安装使用说明书，安装使用说明书内容参照GB 16410-2007中8.2.4。

- 8.2.5  包装材料应符合本标准5.4.15的要求。

- 8.3  运输

按GB 16410-2007中8.3执行。

- 8.4  贮存

按GB 16410-2007中8.4执行。

- 附 录 A

（规范性附录）

- 本标准支持GB 16914-2003基本要求的条款对应表

- 表A.1给出了本标准支持GB 16914-2003基本要求的条款对应表。

表A.1 本标准支持GB 16914-2003基本要求的条款对应表

| GB 16914-2003条款 | 基本要求内容 | 本标准对应条款 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 一般条件 |  |
| 4.1.1 | 操作安全性 | 5.2.4、5.3.1.13 |
| 4.1.2 | 说明书和专用警示标志 | 8.1.3 8.2.4 8.2.3 8.2.1、8.2.2 |
| 4.1.3 | 安装技术说明书 | 8.1.1、8.2.4 |
| 4.1.4 | 用户使用说明书 | 8.2.4 |
| 4.1.5 | 专用警示标志（燃具和包装上） | 8.1.3、8.2.1、8.2.2 |
| 4.1.6 | 器具配件 | 5.3.1.8、5.3.1.9、5.3.1.10、5.3.2.3、5.3.2.4、5.3.3.2、5.4.14 |
| 4.2 | 材料 |  |
| 4.2.1 | 材料特性 | 5.4 |
| 4.2.2 | 材料保证书 | 5.4.2、5.4.3、5.4.9.3 |
| 4.3 | 设计与结构 |  |
| 4.3.1 | 总则 |  |
| 4.3.1.1 | 可靠性、安全性和耐久性 | 5.2.1、5.2.3、5.2.7、5.3.1.1、5.3.1.2、5.3.1.7、5.3.1.10、5.3.2.3、5.3.3.3 |
| 4.3.1.2 | 排烟冷凝 | 无 |
| 4.3.1.3 | 爆炸的危险性 | 5.2.3、5.2.8、5.3.3.5、5.4.9.2 |
| 4.3.1.4 | 水渗漏 | 无 |
| 4.3.1.5 | 辅助能源正常波动 | 5.2.10 |
| 4.3.1.6 | 辅助能源异常波动 | 5.2.10 |
| 4.3.1.7 | 交流电的危害性 | 5.2.10、5.3.4 |
| 4.3.1.8 | 承压部件 | 5.2.5、5.2.6、5.2.12、5.2.13、5.2.14、5.3.1.11、5.3.2.3、5.3.2.5、5.3.2.7、5.4.9.2、5.4.12、5.4.13、5.5.2 |
| 4.3.1.9 | 控制和调节装置故障 | 5.3.1.5、5.3.3.5 |
| 4.3.1.10 | 安全装置功能 | 5.3.1.5、5.3.3.5 |
| 4.3.1.11 | 制造商规定的零件锁定保护 | 5.3.3.3、5.3.3.4、5.3.3.5、5.3.3.6、 |
| 4.3.1.12 | 手柄和其他控制钮的标识 | 5.3.3.1 |
| 4.3.2 | 燃气意外释放 |  |
| 4.3.2.1 | 燃气泄漏的危险 | 5.2.1、5.3.1.12、 |
| 4.3.2.2 | 燃具内燃气堆积的危险 | 5.2.7 |
| 4.3.2.3 | 防止房间的燃气堆积 | 5.3.2.7 |
| 4.3.3 | 点火的稳定性、安全性 | 5.2.8、5.2.11、5.3.1.5、5.3.3.6 |
| 4.3.4 | 燃烧 |  |
| 4.3.4.1 | 火焰的稳定性和烟气排放 | 5.2.3 |
| 4.3.4.2 | 燃烧产物意外排放 | 无 |
| 4.3.4.3 | 倒烟时排烟的安全性 | 不适用 |
| 4.3.4.4 | 无烟道燃具确保房间内CO不超标 | 5.2.3 |
| 4.3.5 | 能源的合理使用 | 5.2.9 |
| 4.3.6 | 温度 |  |
| 4.3.6.1 | 安装部位及附近表面温升的安全性 | 5.2.4 |
| 4.3.6.2 | 操作部件温升的安全性 | 5.2.4、5.3.1.13 |
| 4.3.6.3 | 燃具外表面温升安全性 | 5.2.4、5.3.1.13 |
| 4.3.7 | 食品和生活用水安全 | 无 |

—————————————————————————